| PARAMETRY TABLICY – 2 sztuki |  |  |
| --- | --- | --- |
| Technologia dotyku | Pozycjonowanie | Technologia pozycjonowania w podczerwieni, dotykowa; nie dopuszcza się zastosowania przystawek ani innych technologii |
|  | Precyzja dotyku | ± 1 mm |
|  | Obsługa dotyku | palec, pisak, wskaźnik, dowolny nieprzezroczysty obiekt |
| Obszar interaktywny | Szer./wys. [cm] | co najmniej 194,3 x 103,2 |
| Przekątna wymiaru interaktywnego | [cm] | minimum 221,0 |
| Wymiar zewnętrzny | Szer./wys. [cm] | min. szer. 201,0 x wys. 110,0 |
| Przekątna wymiaru zewnętrznego | [cm] | minimum 229,5 |
| Format | 16:9 |  |
| Wymagany system operacyjny | Windows XP/Vista/7/8/10, Mac, Linux |  |
| Powierzchnia tablicy | Magnetyczna powierzchnia stalowa pokryta nanopolimerem, suchościeralna o wysokiej odporności na zarysowania, łatwa do czyszczenia, boczne, nadrukowane przyciski z polskimi opisami do szybkiego przywołania podstawowych co najmniej 30 funkcji, powierzchnia antyrefleksyjna, matowa, zoptymalizowana do wyświetlania obrazu z projektora i pisania pisakami suchościeralnymi |  |
| Funkcje dodatkowe | 10 touch - sterowanie min. 10 aktywnymi punktami na obszarze interaktywnym tablicy możliwość jednoczesnego kreślenia/rysowania min. 10 linii, umożliwia pisanie, rysowanie i korzystanie z zasobów dziesięciu użytkownikom jednocześnie, |  |
|  | Plug and play - podłącz i działaj tablica interaktywna po podłączeniu do komputera jest aktywna, nie wymaga instalowania dodatkowych sterowników |  |
|  | Multi gesture - funkcja rozpoznawania gestów umożliwiająca kontrolowanie interfejsów graficznych więcej niż dwoma palcami jednocześnie |  |
| Dołączone akcesoria | Półka na pisaki |  |
|  | przewód USB |  |
|  | 3 pisaki |  |
|  | wskaźnik |  |
|  | zestaw montażowy |  |
|  | gąbka |  |
| Oprogramowanie interaktywne | możliwość wstawiania i edycji tabeli z funkcją rozpoznawania polskiego pisma odręcznego i zamiany na litery z alfabetu drukowanego |  |
|  | pisanie obiektem dostępnym z oprogramowania lub obrazem z zasobów komputera |  |
|  | możliwość rysowania figur geometrycznych przy pomocy szablonów z zasobnika figur geometrycznych oprogramowania |  |
|  | biblioteka graficznych zasobów edukacyjnych |  |
|  | interaktywne przyrządy kreślarskie min. cyrkiel, linijka, kątomierz, ekierka |  |
|  | narzędzie do wstawiania tekstu w wybranym miejscu, z funkcją rozpoznawania polskiego pisma odręcznego i zamiany na litery z alfabetu drukowanego |  |
|  | kreator wykresów kołowych i słupkowych z poziomu programu z wybranymi wartościami, możliwość edycji wartości |  |
|  | narzędzie do rozpoznawania, autoskalowania i automatycznego dopasowywanie rozmiaru rysunków figur geometrycznych rysowanych odręcznie |  |
|  | nagrywanie czynności wykonywanych na stronie do tworzenia zawartości interaktywnej/edukacyjnej, z możliwością odtworzenia, pauzy lub zatrzymania nagrywania oraz z opcją zapisu w pamięci urządzenia |  |
| Usługi dodatkowe | wsparcie serwisu technicznego, telefonicznie lub on-line - certyfikat ISO 9001 i 14001 dla serwisu |  |
|  | montaż oraz szkolenie techniczne w dniu montażu, wdrożenie do eksploatacji z instruktażem z obsługi i funkcjonalności urządzeń |  |
|  | dostęp do szkoleń video |  |
|  | merytoryczne szkolenie on-line z wykorzystania narzędzi TIK (min. 3 x 60 min) potwierdzone certyfikatem |  |
| Certyfikaty produktu | CE |  |
|  | ROHS |  |
| Gwarancja | standardowa | 5 lata na tablicę |
|  |  | 1 rok na pozostałe komponenty |
|  | serwis | zgłaszanie usterek poprzez elektroniczny system na stronie internetowej gwaranta, wysyłający automatycznie otrzyma potwierdzenie rejestracji i numer zgłoszenia |

Projektor do tablicy

Jasność źródła światła: min. 3500 lm

Zastosowany obiektyw: Krótkoogniskowy

Rozdzielczość: min. 1280 x 800 (WXGA)

Format obrazu: 16:10

System projekcyjny - DLP

Żywotność źródła światła: min. 6000h w trybie pracy normalnej,

Korekcja zniekształceń pionowych co najmniej (+/-) – 20 stopni

Wejścia i wyjścia: Min. 1 x HDMI, min. 1 x VGA (D-Sub15) (wejście) i min 1 x VGA (D-Sub15) (wyjście), min. 1 x mini jack 3.5 mm (wejście) min. 1 x mini jack 3.5 mm (wyjście), 1 x USB.

Wbudowany głośnik min. 5W